# 多角度测色仪上位机系统 V1.0

# 数据库表设计 + 字段定义 + 关系图

文档编号：MAS-DB-V1.0-01

版本：V1.0

日期：2026-03-26

状态：评审版

适用范围：Windows 上位机本地 SQLite 数据库

---

# 1. 设计目标

本数据库设计用于支撑多角度测色仪上位机软件的以下核心业务：

1. 仪器连接、校准、测量、判定、报告的全流程留痕。

2. 标准样、试样、颜色库、容差模板的统一管理。

3. 多角度颜色数据、效果数据和综合结论的结构化存储。

4. 支持本地离线运行、历史追溯、报表导出和后续扩展。

---

# 2. 设计原则

1. 主键统一采用 `TEXT` 类型 UUID，便于离线生成与同步扩展。

2. 时间统一采用 `TEXT`，格式建议为 ISO8601，例如 `2026-03-26T10:15:30+08:00`。

3. 枚举字段使用 `INTEGER` 或 `TEXT` 约束，兼顾可读性与兼容性。

4. 核心业务对象与测量明细分表存储，避免单表过大。

5. 原始测量报文、计算结果快照、报告导出记录均保留，满足追溯要求。

---

# 3. 数据库关系图

```mermaid

erDiagram

instruments ||--o{ calibration_records : has

instruments ||--o{ measurement_tasks : used_by

users ||--o{ measurement_tasks : creates

users ||--o{ calibration_records : executes

color_libraries ||--o{ standard_samples : contains

standard_samples ||--o{ measurement_tasks : referenced_by

samples ||--o{ measurement_tasks : measured_in

tolerance_templates ||--o{ measurement_tasks : applies_to

measurement_tasks ||--o{ measurement_records : contains

measurement_records ||--o{ measurement_angle_results : has

measurement_records ||--o{ measurement_effect_results : has

measurement_records ||--o{ report_exports : outputs

measurement_records ||--o{ operation_logs : traces

measurement_tasks ||--o{ raw_packets : records

```

建议同时查看配套关系图文件：`MAS_V1_数据库关系图.svg`

---

# 4. 核心表清单

1. `users`：用户表

2. `instruments`：仪器表

3. `calibration_records`：校准记录表

4. `color_libraries`：颜色库表

5. `standard_samples`：标准样表

6. `samples`：试样表

7. `tolerance_templates`：容差模板表

8. `tolerance_angle_rules`：容差模板角度规则表

9. `measurement_tasks`：测量任务表

10. `measurement_records`：测量记录表

11. `measurement_angle_results`：角度结果表

12. `measurement_effect_results`：效果结果表

13. `report_exports`：报告导出表

14. `operation_logs`：操作日志表

15. `raw_packets`：原始通信报文表

16. `system_settings`：系统设置表

---

# 5. 字段定义

## 5.1 `users`

用途：记录操作人员与审核人员。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| user_code | TEXT | 是 | 用户编号，唯一 |

| user_name | TEXT | 是 | 用户名称 |

| role_code | TEXT | 是 | 角色代码，如 `operator`、`engineer`、`admin` |

| is_active | INTEGER | 是 | 是否启用，0/1 |

| created_at | TEXT | 是 | 创建时间 |

| updated_at | TEXT | 是 | 更新时间 |

索引建议：

1. `idx_users_user_code`

---

## 5.2 `instruments`

用途：记录被接入的测色仪基础信息。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| instrument_code | TEXT | 是 | 仪器编号，唯一 |

| instrument_name | TEXT | 是 | 仪器名称 |

| model | TEXT | 是 | 型号 |

| serial_number | TEXT | 否 | 序列号 |

| firmware_version | TEXT | 否 | 固件版本 |

| connection_type | TEXT | 是 | 连接方式，如 `serial`、`usb`、`bluetooth` |

| port_name | TEXT | 否 | 当前端口名 |

| baud_rate | INTEGER | 否 | 波特率 |

| driver_status | TEXT | 否 | 驱动状态 |

| last_connected_at | TEXT | 否 | 最近连接时间 |

| is_default | INTEGER | 是 | 是否默认设备，0/1 |

| status | TEXT | 是 | 设备状态，如 `idle`、`connected`、`fault` |

| created_at | TEXT | 是 | 创建时间 |

| updated_at | TEXT | 是 | 更新时间 |

索引建议：

1. `idx_instruments_instrument_code`

2. `idx_instruments_serial_number`

---

## 5.3 `calibration_records`

用途：记录每次仪器校准过程与结果。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| instrument_id | TEXT | 是 | 关联 `instruments.id` |

| calibration_type | TEXT | 是 | 校准类型，如 `white`、`black`、`full` |

| result_code | TEXT | 是 | 结果，如 `success`、`failed` |

| error_code | TEXT | 否 | 失败错误码 |

| error_message | TEXT | 否 | 失败说明 |

| operator_id | TEXT | 否 | 关联 `users.id` |

| started_at | TEXT | 是 | 开始时间 |

| finished_at | TEXT | 否 | 完成时间 |

| expires_at | TEXT | 否 | 校准有效截止时间 |

| remark | TEXT | 否 | 备注 |

索引建议：

1. `idx_calibration_records_instrument_id`

2. `idx_calibration_records_started_at`

---

## 5.4 `color_libraries`

用途：管理标准颜色库。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| library_code | TEXT | 是 | 颜色库编号，唯一 |

| library_name | TEXT | 是 | 颜色库名称 |

| category_name | TEXT | 否 | 分类名称 |

| description | TEXT | 否 | 描述 |

| is_default | INTEGER | 是 | 是否默认颜色库 |

| created_by | TEXT | 否 | 创建人 |

| created_at | TEXT | 是 | 创建时间 |

| updated_at | TEXT | 是 | 更新时间 |

---

## 5.5 `standard_samples`

用途：管理标准样版本与其业务属性。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| library_id | TEXT | 是 | 关联 `color_libraries.id` |

| standard_code | TEXT | 是 | 标准样编号 |

| standard_name | TEXT | 是 | 标准样名称 |

| version_no | INTEGER | 是 | 版本号 |

| material_name | TEXT | 否 | 材质 |

| color_name | TEXT | 否 | 颜色名称 |

| batch_no | TEXT | 否 | 批次号 |

| tolerance_template_id | TEXT | 否 | 默认容差模板 |

| is_active | INTEGER | 是 | 是否启用 |

| is_default_version | INTEGER | 是 | 是否默认版本 |

| remark | TEXT | 否 | 备注 |

| created_at | TEXT | 是 | 创建时间 |

| updated_at | TEXT | 是 | 更新时间 |

索引建议：

1. `idx_standard_samples_library_id`

2. `idx_standard_samples_standard_code`

---

## 5.6 `samples`

用途：管理被检测的试样主数据。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| sample_code | TEXT | 是 | 试样编号 |

| sample_name | TEXT | 是 | 试样名称 |

| batch_no | TEXT | 否 | 批次号 |

| material_name | TEXT | 否 | 材质 |

| color_name | TEXT | 否 | 颜色名称 |

| source_type | TEXT | 否 | 来源类型，如 `production`、`lab` |

| status | TEXT | 是 | 状态，如 `active`、`void` |

| remark | TEXT | 否 | 备注 |

| created_at | TEXT | 是 | 创建时间 |

| updated_at | TEXT | 是 | 更新时间 |

索引建议：

1. `idx_samples_sample_code`

2. `idx_samples_batch_no`

---

## 5.7 `tolerance_templates`

用途：管理判定模板。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| template_code | TEXT | 是 | 模板编号 |

| template_name | TEXT | 是 | 模板名称 |

| product_type | TEXT | 否 | 适用产品类型 |

| delta_e_formula | TEXT | 是 | 如 `DE76`、`DE94`、`DE00` |

| overall_lower_limit | REAL | 否 | 综合下限 |

| overall_upper_limit | REAL | 否 | 综合上限 |

| effect_lower_limit | REAL | 否 | 效果下限 |

| effect_upper_limit | REAL | 否 | 效果上限 |

| warning_enabled | INTEGER | 是 | 是否启用预警 |

| is_default | INTEGER | 是 | 是否默认模板 |

| status | TEXT | 是 | 状态 |

| created_at | TEXT | 是 | 创建时间 |

| updated_at | TEXT | 是 | 更新时间 |

---

## 5.8 `tolerance_angle_rules`

用途：管理每个角度的容差规则。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| template_id | TEXT | 是 | 关联 `tolerance_templates.id` |

| angle_code | TEXT | 是 | 角度代码，如 `45as15` |

| metric_code | TEXT | 是 | 指标代码，如 `delta_e`、`sparkle` |

| lower_limit | REAL | 否 | 下限 |

| upper_limit | REAL | 否 | 上限 |

| warning_lower_limit | REAL | 否 | 预警下限 |

| warning_upper_limit | REAL | 否 | 预警上限 |

| is_enabled | INTEGER | 是 | 是否启用 |

| sort_order | INTEGER | 是 | 排序 |

索引建议：

1. `idx_tolerance_angle_rules_template_id`

2. `idx_tolerance_angle_rules_angle_code`

---

## 5.9 `measurement_tasks`

用途：表示一次业务测量任务。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| task_code | TEXT | 是 | 任务编号 |

| instrument_id | TEXT | 是 | 关联设备 |

| sample_id | TEXT | 否 | 关联试样 |

| standard_sample_id | TEXT | 否 | 关联标准样 |

| template_id | TEXT | 否 | 使用的容差模板 |

| task_type | TEXT | 是 | 任务类型，如 `standard`、`trial`、`recheck` |

| measurement_mode | TEXT | 是 | `single`、`average`、`continuous` |

| average_count | INTEGER | 否 | 平均次数 |

| interval_seconds | INTEGER | 否 | 测量间隔 |

| status | TEXT | 是 | `draft`、`running`、`completed`、`failed` |

| created_by | TEXT | 否 | 创建人 |

| started_at | TEXT | 否 | 开始时间 |

| finished_at | TEXT | 否 | 完成时间 |

| remark | TEXT | 否 | 备注 |

索引建议：

1. `idx_measurement_tasks_task_code`

2. `idx_measurement_tasks_sample_id`

3. `idx_measurement_tasks_standard_sample_id`

---

## 5.10 `measurement_records`

用途：记录一次测量任务中每次测量的汇总结果。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| task_id | TEXT | 是 | 关联 `measurement_tasks.id` |

| record_no | INTEGER | 是 | 同一任务内的记录序号 |

| record_type | TEXT | 是 | `standard` 或 `trial` |

| total_delta_e | REAL | 否 | 综合色差 |

| total_effect_diff | REAL | 否 | 综合效果差 |

| pass_status | TEXT | 是 | `pass`、`warning`、`fail` |

| result_summary | TEXT | 否 | 结果摘要 |

| measurement_snapshot_json | TEXT | 否 | 结果快照 JSON |

| measured_at | TEXT | 是 | 测量时间 |

| created_at | TEXT | 是 | 创建时间 |

索引建议：

1. `idx_measurement_records_task_id`

2. `idx_measurement_records_measured_at`

---

## 5.11 `measurement_angle_results`

用途：记录每条测量记录下各角度颜色数据。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| record_id | TEXT | 是 | 关联 `measurement_records.id` |

| angle_code | TEXT | 是 | 角度代码 |

| cie_l | REAL | 否 | L* |

| cie_a | REAL | 否 | a* |

| cie_b | REAL | 否 | b* |

| cie_c | REAL | 否 | C* |

| cie_h | REAL | 否 | h |

| cie_x | REAL | 否 | X |

| cie_y | REAL | 否 | Y |

| cie_z | REAL | 否 | Z |

| delta_l | REAL | 否 | ΔL |

| delta_a | REAL | 否 | Δa |

| delta_b | REAL | 否 | Δb |

| delta_c | REAL | 否 | ΔC |

| delta_h | REAL | 否 | ΔH |

| delta_e | REAL | 否 | ΔE |

| pass_status | TEXT | 是 | 该角度结论 |

| raw_value_json | TEXT | 否 | 原始角度结果 JSON |

索引建议：

1. `idx_measurement_angle_results_record_id`

2. `idx_measurement_angle_results_angle_code`

---

## 5.12 `measurement_effect_results`

用途：记录效果色相关指标。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| record_id | TEXT | 是 | 关联 `measurement_records.id` |

| angle_code | TEXT | 否 | 角度代码，可为空表示综合值 |

| sparkle_value | REAL | 否 | 闪烁值 |

| sparkle_diff | REAL | 否 | 闪烁差异 |

| graininess_value | REAL | 否 | 颗粒感值 |

| graininess_diff | REAL | 否 | 颗粒感差异 |

| effect_pass_status | TEXT | 是 | 效果判定结果 |

| raw_effect_json | TEXT | 否 | 原始效果数据 JSON |

索引建议：

1. `idx_measurement_effect_results_record_id`

---

## 5.13 `report_exports`

用途：记录报告生成与导出历史。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| record_id | TEXT | 是 | 关联 `measurement_records.id` |

| report_code | TEXT | 是 | 报告编号 |

| template_name | TEXT | 否 | 模板名称 |

| file_format | TEXT | 是 | `pdf`、`excel` |

| file_path | TEXT | 否 | 导出路径 |

| exported_by | TEXT | 否 | 导出人 |

| exported_at | TEXT | 是 | 导出时间 |

| export_status | TEXT | 是 | 导出状态 |

| remark | TEXT | 否 | 备注 |

索引建议：

1. `idx_report_exports_record_id`

2. `idx_report_exports_report_code`

---

## 5.14 `operation_logs`

用途：记录业务操作日志。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| task_id | TEXT | 否 | 关联任务 |

| record_id | TEXT | 否 | 关联测量记录 |

| operator_id | TEXT | 否 | 操作人 |

| module_name | TEXT | 是 | 模块名称 |

| operation_type | TEXT | 是 | 操作类型 |

| operation_desc | TEXT | 否 | 操作说明 |

| operation_result | TEXT | 是 | 成功或失败 |

| created_at | TEXT | 是 | 创建时间 |

索引建议：

1. `idx_operation_logs_task_id`

2. `idx_operation_logs_created_at`

---

## 5.15 `raw_packets`

用途：记录原始通信报文，便于诊断。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| task_id | TEXT | 否 | 关联任务 |

| instrument_id | TEXT | 否 | 关联设备 |

| direction | TEXT | 是 | `send` 或 `receive` |

| packet_type | TEXT | 否 | 报文类型 |

| packet_hex | TEXT | 否 | 十六进制字符串 |

| packet_text | TEXT | 否 | 可读文本 |

| created_at | TEXT | 是 | 创建时间 |

索引建议：

1. `idx_raw_packets_task_id`

2. `idx_raw_packets_instrument_id`

---

## 5.16 `system_settings`

用途：记录系统配置项。

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |

|---|---|---|---|

| id | TEXT | 是 | 主键 UUID |

| setting_key | TEXT | 是 | 配置键，唯一 |

| setting_value | TEXT | 否 | 配置值 |

| value_type | TEXT | 否 | 值类型，如 `string`、`int`、`json` |

| updated_at | TEXT | 是 | 更新时间 |

| updated_by | TEXT | 否 | 修改人 |

索引建议：

1. `idx_system_settings_setting_key`

---

# 6. 关键外键关系说明

1. `calibration_records.instrument_id -> instruments.id`

2. `standard_samples.library_id -> color_libraries.id`

3. `standard_samples.tolerance_template_id -> tolerance_templates.id`

4. `tolerance_angle_rules.template_id -> tolerance_templates.id`

5. `measurement_tasks.instrument_id -> instruments.id`

6. `measurement_tasks.sample_id -> samples.id`

7. `measurement_tasks.standard_sample_id -> standard_samples.id`

8. `measurement_tasks.template_id -> tolerance_templates.id`

9. `measurement_records.task_id -> measurement_tasks.id`

10. `measurement_angle_results.record_id -> measurement_records.id`

11. `measurement_effect_results.record_id -> measurement_records.id`

12. `report_exports.record_id -> measurement_records.id`

---

# 7. 推荐建表顺序

1. `users`

2. `instruments`

3. `color_libraries`

4. `tolerance_templates`

5. `samples`

6. `standard_samples`

7. `tolerance_angle_rules`

8. `calibration_records`

9. `measurement_tasks`

10. `measurement_records`

11. `measurement_angle_results`

12. `measurement_effect_results`

13. `report_exports`

14. `operation_logs`

15. `raw_packets`

16. `system_settings`

---

# 8. 推荐首批系统默认配置

1. 默认色差公式：`DE00`

2. 默认测量模式：`single`

3. 默认语言：`zh-CN`

4. 默认主题：`Light.Emerald`

5. 默认数据库文件：`MASQC.db`

---

# 9. 后续扩展建议

1. 如果未来需要云同步，可增加 `sync_status`、`remote_id`、`deleted_at` 字段。

2. 如果未来需要多组织协作，可增加 `tenant_id` 作为租户隔离字段。

3. 如果未来需要多仪器统一看板，可增加 `production_lines`、`instrument_groups` 等表。

4. 如果未来需要兼容更多算法，可将结果快照 JSON 与结构化字段同时保留。

---

# 10. 建议下一步产出

1. SQLite `CREATE TABLE` 脚本

2. Entity/Model 类定义

3. Repository 接口设计

4. 数据迁移脚本规划