﻿# 多角度测色仪上位机系统 1.0 开发里程碑说明（2026-03-26）

# 文档目的

本文档用于记录 MAS V1 当前阶段的重要开发节点，作为 1.0 版本持续迭代过程中的中间设计方案与实现说明。

本节点重点覆盖首页总览、主数据管理、任务草稿、测量记录、报告中心、系统设置六条主线的现状。

# 当前版本定位

当前代码基线已进入 1.0 原型可运行阶段。

系统已具备本地 SQLite 建库、主数据录入、任务草稿生成、标准样/试样测量流程模拟、测量记录保存、报告导出、历史日志查看等能力。

# 当前架构概览

1. 领域层：`MAS.Core`

包含仪器、校准记录、试样、标准样、容差模板、测量任务、测量记录、角度结果、效果结果、报告导出、操作日志等核心实体。

2. 应用层：`MAS.Application`

包含任务创建服务、模拟仪器连接服务、模拟测量服务、测量工作流服务、报告导出服务等业务逻辑。

3. 基础设施层：`MAS.Infrastructure`

包含 SQLite 初始化器、连接工厂、默认数据种子、各业务 Repository 的 SQLite 实现，以及本地 JSON 系统设置存储。

4. 界面层：`MAS.WinUI`

采用 WPF 工作台形式，当前已落地为单窗口多页签工作台，覆盖仪器连接、样品管理、标准样管理、模板管理、任务草稿、测量记录、报告中心、系统设置。

5. 工具验证层：`MAS.Tools`

用于快速初始化数据库并执行一条完整验证链路：连接仪器、校准、创建任务、执行标准样测量、执行试样测量、导出报告。

# 已完成模块说明

## 1. 仪器连接与校准模块

已完成内容：

1. 默认仪器种子数据初始化。

2. 仪器连接、断开、白板校准、黑腔校准的模拟服务。

3. 校准记录 SQLite 落库。

4. 仪器页可查看仪器列表和校准历史。

当前状态：

可用于 1.0 阶段的业务联调和 UI 演示，后续需要替换为真实串口/协议服务。

## 2. 主数据管理模块

已完成内容：

1. 试样管理支持新增、列表展示、选中回填、摘要查看、清空表单。

2. 标准样管理支持新增、列表展示、选中回填、摘要查看、清空表单。

3. 模板管理支持新增、列表展示、选中回填、摘要查看、清空表单。

4. 摘要区可展示关联任务数、记录数、绑定模板、最近测量等信息。

当前状态：

主数据页已经从“单纯录入表单”升级为“可维护、可追溯”的管理页。

## 3. 任务草稿模块

已完成内容：

1. 可根据试样、标准样、模板生成任务草稿。

2. 任务列表支持查看仪器、试样、标准样、模板绑定关系。

3. 新增任务概览面板，可展示任务状态、测量模式、平均次数、最近测量。

4. 新增最近活动面板，可展示最近操作日志与最近报告信息。

当前状态：

任务草稿页已具备从“任务建立”到“任务理解”的基础工作台能力，并支持按编号与状态快速收敛任务范围。

## 4. 测量记录与结果分析模块

已完成内容：

1. 支持标准样测量与试样测量流程模拟。

2. 支持手工补录测量记录。

3. 支持角度结果与效果结果查看。

4. 支持按任务编号、记录类型筛选记录。

5. 支持任务上下文摘要与测量分析摘要展示。

当前状态：

测量页已具备 1.0 版本最小闭环能力，可支撑演示、流程验证和后续真实设备接入。

## 5. 报告中心与历史日志模块

已完成内容：

1. 支持导出 Markdown 报告。

2. 报告导出记录落库。

3. 支持按报告编号、日志模块筛选。

4. 支持打开导出目录、打开选中报告。

5. 支持报告内容预览。

6. 支持查看最近操作日志。

当前状态：

报告中心已具备“导出、查询、预览、追溯”四个基本能力。

## 6. 首页总览模块

本节点新增内容：

1. 首页顶部卡片改为真实数据驱动。

2. 可展示仪器状态、最近校准、任务总数、报告总数、最近活动。

3. 快速操作区仍保留数据库初始化、生成任务草稿、标准样测量、试样测量、导出报告、刷新主数据、查看建表脚本等动作。

当前状态：

首页已具备“工作台入口”和“项目概况总览”的作用。

## 7. 系统设置模块

本节点新增内容：

1. 新增系统设置页签，并接入本地 JSON 配置文件保存。

2. 支持维护默认任务类型、默认测量模式、默认平均次数、默认测量间隔、默认模板编号、报告预览长度。`r`n3. 支持从系统设置页执行数据备份、诊断包导出、打开数据目录。

3. 新建任务草稿会使用系统设置中的默认模式、次数和间隔。

4. 标准样默认模板编号与报告预览截断长度已接入设置生效链路。

当前状态：

系统设置模块已从“规划项”进入“可保存、可读取、可影响现有流程”的阶段，并具备初步的备份与诊断导出能力。

# 数据流说明

当前主线数据流如下：

1. 初始化数据库并写入默认仪器、默认颜色库。

2. 新增试样、标准样、容差模板。

3. 基于主数据生成任务草稿。

4. 执行标准样测量与试样测量。

5. 写入测量记录、角度结果、效果结果。

6. 导出报告并写入报告记录。

7. 写入操作日志与校准记录。

8. 在 WPF 工作台中统一展示与追溯。

# 本节点验证结果

本节点完成后已执行以下验证：

1. `MAS.WinUI` 项目编译通过，0 warning / 0 error。

2. `MAS.Tools` 工具链运行通过。

3. 工具验证链路已成功执行：数据库初始化、仪器连接、白板校准、任务创建、标准样测量、试样测量、报告导出。

4. 验证完成后数据库内已有持续增长的任务、记录、报告和日志数据，可用于界面联调。

# 当前 Git 节点说明

截至本文档生成时，关键提交包括：

1. 初始化 MAS V1 代码与文档基线

2. 接入测量记录与结果保存主线

3. 接入仪器连接校准与测量工作流

4. 接入报告导出与历史日志模块

5. 完善报告中心筛选预览与历史追溯界面

6. 增强测量记录分析与任务上下文展示

7. 增强主数据管理页的摘要与表单联动

8. 增强首页概览与任务草稿总览面板`r`n9. 增加任务筛选并沉淀阶段里程碑文档`r`n10. 接入系统设置页与本地配置存储`r`n11. 扩展系统设置页的数据备份与诊断导出

# 下一阶段开发建议

建议继续按以下顺序推进：

1. 接入真实仪器通信抽象层，替换模拟连接与模拟测量服务。

2. 补充系统设置页和参数配置页。

3. 增强报告格式，支持更正式的 Excel/PDF 导出。

4. 优化首页导航与页面跳转，使工作台更接近最终产品形态。

5. 补充异常恢复、备份恢复、安装部署等 1.0 交付能力。

# 里程碑结论

MAS V1 当前已经从“需求与设计文档阶段”进入“可运行原型阶段”。

界面、数据库、业务流程、报告导出和日志追溯五个方面均已具备 1.0 原型基础，下一阶段应将重点逐步转向真实设备接入、正式报表和交付完善。